RIDER TÉCNICO DE ESCENARIO SOTO · OJEDA · NANDAYAPA Guitarra · Contrabajo · Batería · Trío de jazz contemporáneo

Formación de este concierto. El trío estable es Soto · Cupich · Nandayapa; Saúl Ojeda sustituye al contrabajo en esta fecha.

ESCENARIO

El trío toca muy junto, en unos 3–4 m². Mantener a los tres músicos cerca. Escenario mínimo 4 × 3 m. Alfombra bajo la batería. Corriente cerca de guitarra y contrabajo. Atril solo si se pide con antelación.

PLOT DE ESCENARIO  (público →)

| SAÚL OJEDA | TAVO NANDAYAPA | PERE SOTO |
| --- | --- | --- |
| Contrabajo Pastilla + micro DPA 1 monitor de piso Atril si se pide Espacio para tocar de pie | Batería Gretsch Bombo 18" · toms 12" / 14" Tarola 14" Alfombra 1 monitor de piso | Ampli de guitarra (mín. 70 W) Micro al ampli + línea stereo ME-50 1 micro para hablar 1 monitor de piso |

PERE SOTO  —  guitarra

Amplificador de guitarra de calidad: Roland, Fender o Boss, mínimo 70 W.

Micro al amplificador y una segunda línea de la salida stereo de la pedalera Boss ME-50.

1 micrófono para hablar.

1 monitor de piso.

SAÚL OJEDA  —  contrabajo

Configuración preferente: pastilla y micrófono a la vez, mezclados por FOH según la sala. Objetivo: sonido natural y dinámico del contrabajo, con definición en la mezcla.

Pastilla (una de estas): Fishman Full Circle o Realist Lifeline.

Micrófono DPA para contrabajo o equivalente, con su montaje, colocado antes de la prueba de sonido.

1 canal para la pastilla + DI / preamplificación adecuada.

1 canal para el micrófono.

1 monitor de piso: oír claro el contrabajo, la batería y la guitarra. Evitar presión excesiva frente al micro del bajo (acoples).

Espacio para tocar de pie. Atril solo si se pide antes. Corriente cerca si hace falta.

TAVO NANDAYAPA  —  batería

Batería Gretsch (o equivalente): toms 12" y 14", tarola 14", bombo 18".

1 pedal de bombo · 1 pedal de hi-hat · 2 stands de tarola · 3 stands de platillo · 1 banco · 1 alfombra.

Micros: 2 overheads · 1 tarola · 1 bombo.

1 monitor de piso.

LISTA DE ENTRADAS

| CH | FUENTE | MICRO / LÍNEA | NOTAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bombo | Mic | Bombo 18" |
| 2 | Tarola | Mic | 14" |
| 3 | OH L | Mic | Overhead |
| 4 | OH R | Mic | Overhead |
| 5 | Pastilla contrabajo | DI | Fishman Full Circle or Realist Lifeline |
| 6 | Micro contrabajo | DPA or similar | Colocado antes de la prueba de sonido |
| 7 | Ampli guitarra | Mic | Al cono del ampli |
| 8 | Efectos guitarra | Line / ME-50 | Salida stereo Boss ME-50 |
| 9 | Anuncios | Mic | Pere Soto |

MONITORES

3 monitores de piso (guitarra · batería · contrabajo). Cada músico necesita oír claro al trío. Mantener ganancias estables en ampli de guitarra y micro de bajo para evitar feedback.

CAMERINO / HOSPITALITY

Agua en el escenario. Camerino si hay. Prueba de sonido 45–60 minutos. Contacto: www.peresoto.com

Este rider describe el montaje preferente. Equivalentes razonables se aceptan si se confirman antes de la fecha.